通大院艺〔2020〕16号

南通大学艺术学院（建筑学院）实验安全应急预案

一、应急原则

1.先救治，后处理。

2.先制止，后教育。

3.先处理，后报告。

二、火灾控制与人员疏散应急预案

1. 任何人发现火灾都应立即报警

发生的火灾较小且可以控制时，现场人员应先采取有效措施，启用实验室门旁灭火器等控制火势，并立即向单位主管领导报告。若火情不能有效控制时，还应马上向学校保卫处或拨打119向消防部门报警。

2. 应急疏散程序

在场教师、实验员应根据起火部位和楼宇疏散路线，在疏散通道楼梯口安排疏散引导员，引导人员疏散。

3. 设备着火处置

首先切断室内电源。设备带电时，现场工作人员应在熟悉设备的人员指挥或带领下进行灭火。灭火应当使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器等，不得使用自来水、泡沫灭火器灭火。

4. 烧烫伤急救处理

烧烫伤发生时，最好的救治方法是用冷水冲洗，或伤员自己将受伤部位就近浸入水池浸泡，防止受伤面积进一步扩大。

三、触电事故应急处理

发现触电事故的任何人员都应在第一时间抢救触电者，必要时拨打120请求支援指导，同时立即向单位领导报告。

1. 触电解脱方法

（1）切断电源。

（2）若一时无法切断电源，可用干燥的木棒、木板、绝缘绳等绝缘材料解脱触电者。

（3）抓住触电者干燥而不贴身的衣服，将其拖开，切记要避免碰到金属物体和触电者身体裸露部位。尽量避免触电者解脱后摔倒受伤。

2. 现场急救方法

（1）触电者神智清醒，让其就地休息。

（2）触电者呼吸、心跳尚存、神志不清，应仰卧，周围保持空气流通，注意保暖。

（3）触电者呼吸停止，则用口对口进行人工呼吸；触电者心脏停止跳动，用体外人工心脏挤压维持血液循环；若呼吸、心脏全停，则两种方法同时进行。现场抢救时不能轻易中止抢救，要坚持到医务人员到场后接替抢救。

（4）触电事故发生后，应立即在现场设置警戒线，维护抢救现场的正常秩序，警戒人员应当引导医务人员快速进入事故现场。

四、机械事故应急处理

机械伤害事故发生时，由现场教师或实验员负责指挥处理事故，指挥人员应机智果断、细致全面、及时稳妥、方法正确、安全可靠。

（1）首先立即关闭运转机械，切断电源，及时向现场应急指挥小组及主管部门汇报并保护现场。

（2）立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。如有断肢等情况，及时用干净毛巾、手绢、布片包好，放在无裂纹的塑料袋或胶皮袋内，袋口扎紧，在口袋周围放置冰块、雪糕等降温物品，不得在断肢处涂酒精、碘酒及其他消毒液。

（3）立即拨打120请求急救，断肢随伤员一起运送。

（4）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

正确的现场止血处理措施包括：

（1）一般伤口小的止血法:先用生理盐水（0.9%NaCl溶液）冲洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带，较紧地包扎；

（2）加压包扎止血法：用纱布、棉花等做成软垫，放在伤口上再加包扎，以增强压力达到止血；

（3）止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂上1/2处（靠近心脏位置），下肢出血结扎在大腿上1/3处（靠近心脏位置）。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉纱。每隔25、40分钟放松一次， 每次放松0.5—1分钟。

## 南通大学艺术学院

2020年12月28日

南通大学艺术学院办公室                      2020年12月28日印发